МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 1

по дисциплине «Технология бурения скважин»

Тема: «Проектирование конструкции скважины»

Вариант № 17

Выполнил: студент группы РТ‑23‑12

Фамилия И.О.

Преподаватель: доцент, к.т.н.

Балицкий В.П.

Москва 2026

# ВВЕДЕНИЕ

В работе по заданным геологическим условиям проектируется конструкция нефтяной скважины глубиной 2100 м: определяются число и глубины спуска обсадных колонн, интервалы их цементирования, диаметры колонн и долот; результат сравнивается с подбором диаметров по зарубежной методике. Расчёты выполнены в Excel (прилагаемый файл).

# 1	Исходные данные и индексы давлений

## 1.1	Исходные данные

Назначение скважины — нефтяная; глубина — 2100 м; диаметр эксплуатационной колонны — 114,3 мм. В интервале 0–250 м залегают неустойчивые породы, склонные к поглощениям. Разрез и давления — в таблице 1; давления отнесены к подошве интервала.

Таблица 1 – Горные породы и пластовые давления

| Порода | Интервал, м | Пластовое давление, МПа | Давление поглощения, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| алевролит | 0–800 | 8,0 | 9,6 |
| глина голубая | 800–1000 | 8,8 | 12,5 |
| песчаник | 1000–1900 | 23,8 | 28,5 |
| известняк | 1900–2100 | 27,3 | 30,5 |

## 1.2	Расчёт индексов давлений

Индекс пластового давления (коэффициент аномальности) и индекс давления поглощения:

KF=PFρw⋅g⋅z,  1

KFR=PFRρw⋅g⋅z,  2

где PF, PFR — пластовое давление и давление поглощения, Па; ρw=1000 кг/м³ — плотность воды; g=9,81 м/с²; z — глубина, м.

Относительная плотность бурового раствора по Правилам безопасности [4, п. 2.7.3.3]:

ρR=KS⋅KF,  3

где KS — коэффициент безопасности, равный 1,1 в интервале 0–1200 м и 1,05 ниже 1200 м (превышение гидростатического давления над пластовым не менее 10 и 5 % соответственно).

Например, для известняка (1900–2100 м):

KF=27,3⋅1061000⋅9,81⋅2100=1,325, KFR=30,5⋅1061000⋅9,81⋅2100=1,481, ρR=1,05⋅1,325=1,391.

Песчаник (1000–1900 м) пересекает глубину 1200 м, поэтому разбит на участки 1000–1200 и 1200–1900 м с разными KS. Результаты — в таблице 2 (плотность раствора ρm=ρR⋅ρw).

Таблица 2 – Результаты расчёта индексов давлений

| Интервал, м | KF | KFR | KS | ρR | ρm, кг/м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0–800 | 1,019 | 1,223 | 1,10 | 1,121 | 1121 |
| 800–1000 | 0,897 | 1,274 | 1,10 | 0,987 | 987 |
| 1000–1200 | 1,277 | 1,529 | 1,10 | 1,405 | 1405 |
| 1200–1900 | 1,277 | 1,529 | 1,05 | 1,341 | 1341 |
| 1900–2100 | 1,325 | 1,481 | 1,05 | 1,391 | 1391 |

Глины (800–1000 м) имеют пластовое давление ниже гидростатического (KF=0,897); расчётная ρR=0,987 для них не применяется — интервал проходится раствором вышележащих пород.

# 2	Число и глубины спуска обсадных колонн

## 2.1	Совмещённый график давлений

Совмещённый график давлений (рисунок 1) показывает изменение KF, KFR и ρR по глубине. Весь необсаженный ствол бурится раствором одной плотности, которая должна удовлетворять условию

KF<ρR<KFR  4

одновременно для всех вскрытых интервалов. Интервалы, для которых такой плотности не существует, разделяются обсадной колонной.

Рисунок 1 – Совмещённый график давлений

Из графика видно, что для бурения песчаника и известняка (1000–2100 м) требуется ρR=1,405, что превышает индексы давления поглощения пород выше 1000 м (1,223 и 1,274). С другой стороны, раствор, допустимый для интервала 0–1000 м (ρR=1,121), легче, чем требуется для песчаника (KF=1,277), — при его вскрытии возникнет нефтегазоводопроявление. Таким образом, условия бурения интервалов 0–1000 и 1000–2100 м несовместимы.

## 2.2	Принятая конструкция

- Кондуктор спускается на глубину 260 м — на 10 м ниже подошвы неустойчивых пород (250 м), чтобы перекрыть зону возможных поглощений и обвалов.

- Промежуточная колонна спускается на глубину 1000 м — до кровли песчаника с аномально высоким пластовым давлением; башмак устанавливается в непроницаемых глинах. Спуск ниже 1000 м недопустим: бурение песчаника раствором ρR=1,121 приведёт к проявлению.

- Эксплуатационная колонна спускается до забоя — 2100 м.

Таблица 3 – Плотность бурового раствора по интервалам бурения

| Интервал бурения, м | Под колонну | ρR | ρm, кг/м³ | Проверка (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0–260 | кондуктор | 1,121 | 1121 | 1,019 < 1,121 < 1,223 |
| 260–1000 | промежуточную | 1,121 | 1121 | 1,019 < 1,121 < 1,223 |
| 1000–2100 | эксплуатационную | 1,405 | 1405 | 1,325 < 1,405 < 1,481 |

# 3	Интервалы цементирования

Интервалы цементирования определены по Правилам безопасности [4, п. 2.7.4.10–2.7.4.11]: кондуктор цементируется до устья; для нефтяных скважин тампонажный раствор поднимается не менее чем на 150 м над башмаком предыдущей колонны и над кровлей продуктивного горизонта; цементное кольцо должно быть сплошным.

Таблица 4 – Интервалы цементирования обсадных колонн

| Колонна | Глубина спуска, м | Кровля цемента, м | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Кондуктор | 260 | 0 | до устья |
| Промежуточная | 1000 | 110 | 260 − 150 = 110 м |
| Эксплуатационная | 2100 | 850 | 1000 − 150 = 850 м |

Цемент за эксплуатационной колонной (850–2100 м) перекрывает продуктивный известняк с запасом 1050 м над кровлей (требуется не менее 150 м) и песчаник с АВПД; интервал 850–1000 м обеспечивает перекрытие с промежуточной колонной.

# 4	Диаметры долот и обсадных колонн

## 4.1	Расчёт диаметров

Диаметры определяются последовательно снизу вверх. Расчётный диаметр долота:

DB=dm+2Δ,  5

где dm — наружный диаметр муфты обсадной трубы ОТТМ по ГОСТ 632-80 [2], мм; Δ — минимальный радиальный зазор между муфтой и стенкой скважины [1] (8 мм для колонн 114–127 мм, 13 мм для 168–245 мм, 18 мм для 273–299 мм). Диаметр долота принимается по ГОСТ 20692-2003 [3] — ближайший не меньший. Внутренний диаметр вышележащей колонны должен пропускать это долото:

di≥DB+2δ,  6

где δ=5 мм — минимальный зазор между долотом и внутренней стенкой колонны.

Таблица 5 – Расчёт диаметров колонн и долот

| Величина | Эксплуатационная | Промежуточная | Кондуктор |
| --- | --- | --- | --- |
| Требуемый di по (6), мм | — | ≥ 156,0 | ≥ 232,3 |
| Наружный диаметр D, мм | 114,3 | 177,8 | 273,1 |
| Толщина стенки / внутр. диаметр, мм | — | 9,2 / 159,4 | 10,2 / 252,7 |
| Диаметр муфты dm, мм | 127,0 | 194,5 | 298,5 |
| Зазор Δ, мм | 8 | 13 | 18 |
| DB по (5), мм | 143,0 | 220,5 | 334,5 |
| Долото по ГОСТ 20692, мм | 146,0 | 222,3 | 349,2 |

Пояснения к таблице 5. Для промежуточной колонны трубы 168,3 мм не проходят (d ≤ 153,7 мм < 156,0 мм); у труб 177,8 мм проход долота 146,0 мм обеспечивают толщины стенки 6,9…10,4 мм, принята 9,2 мм. Для кондуктора трубы 244,5 мм не проходят (d ≤ 228,7 мм < 232,3 мм), принята колонна 273,1 мм со стенкой 10,2 мм. Толщины стенок предварительные и уточняются расчётом колонн на прочность.

## 4.2	Схема конструкции скважины

Схема конструкции приведена на рисунке 2 в обозначениях, принятых на практических занятиях [1].

Рисунок 2 – Схема конструкции скважины

# 5	Проверка по зарубежной методике

Зарубежная методика подбирает диаметры по схеме соответствия обсадных колонн и долот [1], двигаясь от эксплуатационной колонны (рисунок 3). Использованы стрелки стандартного зазора (Standard); размеры переведены из дюймов в миллиметры.

Рисунок 3 – Схема подбора диаметров по зарубежной методике

Таблица 6 – Сравнение отечественной и зарубежной методик

| Колонна | Отечественная: колонна / долото, мм | Зарубежная: колонна / долото, мм |
| --- | --- | --- |
| Эксплуатационная | 114,3 / 146,0 | 114,3 (4 1/2”) / 152,4 (6”) |
| Промежуточная | 177,8 / 222,3 | 177,8 (7”) / 215,9 (8 1/2”) |
| Кондуктор | 273,1 / 349,2 | 244,5 (9 5/8”) / 311,2 (12 1/4”) |

Зарубежная методика даёт такие же диаметры эксплуатационной и промежуточной колонн. Расхождение возникает под промежуточной колонной: долото 8 1/2” (215,9 мм) оставляет между муфтой 194,5 мм и стенкой скважины зазор 10,7 мм, что меньше нормативных 13 мм, поэтому по отечественной методике выбрано долото 222,3 мм. Оно не проходит в колонну 244,5 мм (её наибольший внутренний диаметр 228,7 мм), отсюда кондуктор 273,1 мм вместо 244,5 мм и долото 349,2 мм вместо 311,2 мм. Под эксплуатационную колонну зарубежная схема даёт, наоборот, большее долото — 152,4 мм (такого диаметра нет в ГОСТ 20692-2003).

Следовательно, результат зарубежной методики аналогичен отечественному для двух нижних колонн, а для верхней части скважины она даёт более компактную конструкцию за счёт меньших допускаемых зазоров. Отечественная методика консервативнее: большие зазоры облегчают спуск колонн и улучшают качество цементирования.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для нефтяной скважины глубиной 2100 м (вариант № 17) получены следующие результаты:

- плотность бурового раствора: ρR=1,12 (1121 кг/м³) в интервале 0–1000 м и ρR=1,40 (1405 кг/м³) в интервале 1000–2100 м;

- конструкция из трёх колонн: кондуктор 273,1 мм на 260 м (долото 349,2 мм), промежуточная 177,8 мм на 1000 м (долото 222,3 мм), эксплуатационная 114,3 мм на 2100 м (долото 146,0 мм);

- интервалы цементирования: 0–260, 110–1000 и 850–2100 м;

- по зарубежной методике совпадают две нижние колонны, кондуктор получается меньше — 244,5 мм.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Проектирование конструкции скважины: материалы практического занятия № 1 по дисциплине «Технология бурения скважин». — М.: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, кафедра бурения нефтяных и газовых скважин.

- ГОСТ 632-80. Трубы обсадные и муфты к ним. Технические условия.

- ГОСТ 20692-2003. Долота шарошечные. Технические условия.

- Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ПБ 08-624-03).