МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 1

по дисциплине «Технология бурения скважин»

«Проектирование конструкции скважины»

Вариант 2

Выполнил: студент гр. РТ‑23‑12

Фамилия И.О.

Проверил: доцент, к.т.н.

Балицкий В.П.

Москва, 2026

# 1	Исходные данные

Требуется спроектировать конструкцию газовой скважины глубиной 2400 м с эксплуатационной колонной диаметром 127,0 мм. До глубины 500 м разрез сложен неустойчивыми породами, склонными к поглощениям. Литология и давления приведены в таблице 1 (давления отнесены к подошве интервала).

Таблица 1 – Геологический разрез

| Интервал залегания, м | Порода | PF, МПа | PFR, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–900 | пески и галечники, мергели | 9,0 | 11,7 |
| 900–1100 | алевролиты | 8,8 | 15,4 |
| 1100–2100 | известняк | 27,3 | 33,6 |
| 2100–2400 | песчаник | 33,6 | 40,8 |

Расчёты выполнены в Excel (прилагаемый файл); ниже приведены расчётные зависимости, результаты и обоснование принятых решений.

# 2	Индексы давлений и плотность бурового раствора

Индексы пластового давления и давления поглощения:

KF=PFρwgz,  KFR=PFRρwgz,  1

где PF, PFR — пластовое давление и давление поглощения на глубине z, Па; ρw=1000 кг/м³; g=9,81 м/с².

Относительная плотность бурового раствора выбирается с превышением гидростатического давления над пластовым не менее 10 % до глубины 1200 м и 5 % глубже [4, п. 2.7.3.3]:

ρR=KSKF,  2

где KS=1,1 при z≤1200 м и KS=1,05 при z>1200 м. Плотность раствора ρm=ρRρw.

Известняк (1100–2100 м) пересекает глубину 1200 м, поэтому для него ρR определена отдельно на участках 1100–1200 и 1200–2100 м. Расчёт для участка 1100–1200 м (z=2100 м — подошва пласта):

KF=27,3⋅1061000⋅9,81⋅2100=1,325; KFR=33,6⋅1061000⋅9,81⋅2100=1,631; ρR=1,1⋅1,325=1,458.

Таблица 2 – Индексы давлений и плотность бурового раствора

| Интервал, м | Порода | KF | KFR | KS | ρR | ρm, кг/м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0–900 | пески и галечники, мергели | 1,019 | 1,325 | 1,10 | 1,121 | 1121 |
| 900–1100 | алевролиты | 0,815 | 1,427 | 1,10 | 0,897 | 897 |
| 1100–1200 | известняк | 1,325 | 1,631 | 1,10 | 1,458 | 1458 |
| 1200–2100 | известняк | 1,325 | 1,631 | 1,05 | 1,391 | 1391 |
| 2100–2400 | песчаник | 1,427 | 1,733 | 1,05 | 1,498 | 1498 |

В интервале 900–1100 м пластовое давление ниже гидростатического (KF=0,816), поэтому расчётная ρR<1; этот интервал бурится раствором вышележащих пород.

# 3	Совмещённый график давлений

Совмещённый график давлений (рисунок 1) построен по данным таблицы 2. Закрашенная область между KF и KFR — диапазон допустимых плотностей раствора. Бурение интервалов одним открытым стволом возможно, если одна плотность раствора удовлетворяет условию

KF<ρR<KFR  3

во всех вскрытых интервалах; в противном случае вышележащий интервал перекрывается обсадной колонной.

Рисунок 1 – Совмещённый график давлений

Для интервала 1100–2400 м требуемая плотность определяется песчаником: ρR=1,498. Она больше индекса давления поглощения вышележащих пород (KFR=1,325 и 1,427), а плотность, допустимая для интервала 0–1100 м (ρR=1,121), меньше KF=1,325 известняка. Следовательно, условия бурения выше и ниже 1100 м несовместимы (таблица 3).

Таблица 3 – Проверка совместимости условий бурения

| Интервал открытого ствола, м | ρR принятая | KF max | KFR min | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0–2400 (без промежуточной колонны) | 1,498 | 1,427 | 1,325 | несовместимы |
| 0–1100 | 1,121 | 1,019 | 1,325 | совместимы |
| 1100–2400 | 1,498 | 1,427 | 1,631 | совместимы |

# 4	Конструкция скважины

## 4.1	Число и глубины спуска обсадных колонн

Принята конструкция из трёх обсадных колонн:

- кондуктор — 510 м: перекрывает неустойчивые породы, склонные к поглощениям (0–500 м); башмак устанавливается на 10 м ниже их подошвы;

- промежуточная колонна — 1100 м: изолирует интервал 0–1100 м, несовместимый с нижележащими известняком и песчаником с аномально высоким пластовым давлением. Башмак — в подошве алевролитов; углубление в известняк раствором ρR=1,121<KF=1,325 вызвало бы газопроявление;

- эксплуатационная колонна — 2400 м (до проектной глубины), диаметр 127,0 мм задан.

## 4.2	Интервалы цементирования

По Правилам безопасности [4, п. 2.7.4.10–2.7.4.11] кондуктор цементируется до устья, а в газовых скважинах тампонажный раствор поднимается не менее чем на 500 м над башмаком предыдущей колонны и кровлей продуктивного горизонта.

Таблица 4 – Интервалы цементирования

| Колонна | Башмак, м | Расчётная кровля цемента, м | Принятый интервал, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Кондуктор | 510 | до устья | 0–510 |
| Промежуточная | 1100 | 510 − 500 = 10 | 0–1100 |
| Эксплуатационная | 2400 | 1100 − 500 = 600 | 600–2400 |

Для промежуточной колонны расчётная кровля цемента (10 м) практически совпадает с устьем, поэтому колонна цементируется до устья. Цементное кольцо эксплуатационной колонны перекрывает продуктивный песчаник (2100–2400 м) с запасом 1500 м над его кровлей и известняк с АВПД; перекрытие с промежуточной колонной — 500 м.

## 4.3	Диаметры обсадных колонн и долот

Расчёт ведётся от эксплуатационной колонны вверх. Диаметр долота под колонну:

DB=dm+2Δ,  4

где dm — наружный диаметр муфты (трубы ОТТМ по ГОСТ 632-80 [2]); Δ — минимальный радиальный зазор [1]: 8 мм для колонн 114–127 мм, 13 мм — 168–245 мм, 18 мм — 273–299 мм. Принимается ближайшее долото по ГОСТ 20692-2003 [3], не меньшее расчётного. Предыдущая колонна должна пропускать это долото:

di≥DB+2δ,  5

где δ=5 мм — зазор между долотом и внутренней стенкой колонны (принят из диапазона 5–10 мм).

Эксплуатационная колонна 127,0 мм (dm=141,3 мм, Δ=8 мм): DB=141,3+2⋅8=157,3 мм → долото 161,0 мм.

Промежуточная колонна: di≥161,0+2⋅5=171,0 мм. Колонны 168,3 и 177,8 мм не подходят (наибольший внутренний диаметр 153,7 и 164,0 мм). Принята колонна 193,7 мм, допустимая толщина стенки 7,6…10,9 мм; предварительно принята 10,9 мм (d = 171,9 мм), окончательно — по расчёту на прочность. DB=215,9+2⋅13=241,9 мм → долото 244,5 мм.

Кондуктор: di≥244,5+2⋅5=254,5 мм. Колонна 244,5 мм не подходит (d ≤ 228,7 мм); у колонны 273,1 мм условию удовлетворяет только толщина стенки 8,9 мм (d = 255,3 мм). DB=298,5+2⋅18=334,5 мм → долото 349,2 мм.

Таблица 5 – Диаметры обсадных колонн и долот

| Колонна | D, мм | s, мм | dm, мм | Δ, мм | DB расч., мм | DB ГОСТ, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кондуктор | 273,1 | 8,9 | 298,5 | 18 | 334,5 | 349,2 |
| Промежуточная | 193,7 | 10,9 | 215,9 | 13 | 241,9 | 244,5 |
| Эксплуатационная | 127,0 | — | 141,3 | 8 | 157,3 | 161,0 |

## 4.4	Схема конструкции скважины

Схема конструкции выполнена в обозначениях [1] (рисунок 2): D — диаметр колонны, L — глубина спуска, d — диаметр долота, H — кровля цементного камня.

Рисунок 2 – Схема конструкции скважины

# 5	Сравнение с зарубежной методикой

По зарубежной методике диаметры подбираются по схеме соответствия колонн и долот [1] (рисунок 3); чёрные стрелки — стандартный зазор, серые — уменьшенный.

Рисунок 3 – Подбор диаметров по зарубежной схеме (выбранная цепочка выделена)

Для колонны 5” (127,0 мм) схема даёт только долото с уменьшенным зазором 6 1/8” (155,6 мм); далее: колонна 7 5/8” (193,7 мм) → долото 9 1/2” (241,3 мм) → колонна 10 3/4” (273,1 мм) → долото 12 1/4” (311,2 мм), последний переход — также только с уменьшенным зазором. Сравнение — в таблице 6.

Таблица 6 – Результаты двух методик

| Колонна | Колонна (РФ / заруб.), мм | Долото РФ, мм | Долото заруб., мм | Δ заруб., мм | Δ норм., мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационная | 127,0 / 127,0 (5”) | 161,0 | 155,6 (6 1/8”) | 7,2 | 8 |
| Промежуточная | 193,7 / 193,7 (7 5/8”) | 244,5 | 241,3 (9 1/2”) | 12,7 | 13 |
| Кондуктор | 273,1 / 273,1 (10 3/4”) | 349,2 | 311,2 (12 1/4”) | 6,4 | 18 |

Диаметры всех трёх обсадных колонн по обеим методикам совпадают, т.е. зарубежная методика даёт аналогичный результат. Различаются диаметры долот: по зарубежной схеме они меньше (на 5,4; 3,2 и 38,0 мм), так как она допускает меньшие радиальные зазоры между муфтой и стенкой скважины — 7,2; 12,7 и 6,4 мм против нормативных 8, 13 и 18 мм. Долота 155,6 мм нет в ряду ГОСТ 20692-2003 (ближайшие 151,0 и 161,0 мм). Зарубежный вариант уменьшает объём выбуриваемой породы, особенно под кондуктор; отечественный за счёт больших зазоров облегчает спуск колонн и повышает качество цементирования, что важно для газовой скважины с АВПД.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Рассчитаны индексы давлений; плотность бурового раствора: ρR=1,12 в интервале 0–1100 м и ρR=1,50 в интервале 1100–2400 м.

- По совмещённому графику давлений установлена несовместимость условий бурения выше и ниже 1100 м.

- Принята конструкция: кондуктор 273,1 мм — 510 м (долото 349,2 мм, цемент до устья); промежуточная колонна 193,7 мм — 1100 м (долото 244,5 мм, цемент до устья); эксплуатационная колонна 127,0 мм — 2400 м (долото 161,0 мм, цемент 600–2400 м).

- Зарубежная методика даёт те же диаметры обсадных колонн при меньших диаметрах долот.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Проектирование конструкции скважины: материалы практического занятия № 1 по дисциплине «Технология бурения скважин». — М.: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, кафедра бурения нефтяных и газовых скважин.

- ГОСТ 632-80. Трубы обсадные и муфты к ним. Технические условия.

- ГОСТ 20692-2003. Долота шарошечные. Технические условия.

- Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ПБ 08-624-03).