http://www.znaytovar.ru/gost/2/GOST_206922003_Dolota_sharoshe.html

ГОСТ 20692-2003

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

##### ДОЛОТА ШАРОШЕЧНЫЕ

Технические условия

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

Минск

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 261 «Материалы и оборудование для нефтяной и газовой промышленности» (ОАО «НПО «Буровая техника» - ВНИИ БТ)

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 23 от 22 мая 2003 г.)

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Армения | Армгосстандарт |
| Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | Грузстандарт |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
| Республика Молдова | Молдова-Стандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикстандарт |
| Туркменистан | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
| Украина | Госстандарт Украины |

3 В стандарте учтены требования спецификации 7 Американского нефтяного института ( API Spec 7)

4 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 7 октября 2003 г. № 281-стмежгосударственный стандарт ГОСТ 20692-2003 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 2004 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 20692-75

ГОСТ 20692-2003

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ДОЛОТА ШАРОШЕЧНЫЕ

Технические условия

Roller bits . Specifications

Дата введения 2004-07-01

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на шарошечные долота для сплошного бурения скважин.

Требования, изложенные в разделах 3 - 5 (кроме 5.2), разделах 6 - 8, являются обязательными.

Обязательные требования, обеспечивающие безопасность работы с шарошечными долотами, изложены в 4.4 - 4.6.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ 164-90 Штангенрейсмасы. Технические условия

ГОСТ 577-68 Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические условия

ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества

ГОСТ 7918-75 Замки для геолого-разведочных бурильных труб диаметром 50 мм. Технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 28487-90 Резьба коническая замковая для элементов бурильных колонн. Профиль. Размеры. Допуски*

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 50864-96 Резьба коническая замковая для элементов бурильных колонн. Профиль, размеры, технические требования.

# 3 Классификация и основные размеры

3.1 Долота следует изготовлять следующих видов:

I - одношарошечные;

II - двухшарошечные;

III - трехшарошечные.

3.2 Долота следует изготовлять следующих типов:

М - со стальными зубьями для бурения мягких пород;

МЗ - с твердосплавными зубками для бурения мягких абразивных пород;

МС - со стальными зубьями для бурения мягких пород с пропластками средней твердости;

МСЗ - с твердосплавными зубками для бурения мягких абразивных пород с пропластками средней твердости;

С - со стальными зубьями для бурения пород средней твердости;

СЗ - с твердосплавными зубками для бурения абразивных пород средней твердости;

СТ - со стальными зубьями для бурения пород средней твердости с пропластками твердых;

Т - со стальными зубьями для бурения твердых пород;

ТЗ - с твердосплавными зубками для бурения твердых абразивных пород;

ТК - со стальными зубьями и твердосплавными зубками для бурения твердых пород с пропластками крепких;

ТКЗ - с твердосплавными зубками для бурения твердых абразивных пород с пропластками крепких;

К - с твердосплавными зубками для бурения крепких пород;

ОК - с твердосплавными зубками для бурения очень крепких пород.

3.3 По расположению и конструкции промывочных и продувных узлов (каналов) долота следует изготовлять с:

центральной промывкой - Ц;

боковой гидромониторной промывкой - Г;

комбинированной промывкой - ЦГ;

центральной продувкой - П;

боковой продувкой - ПГ.

3.4 Опоры шарошек следует изготовлять на:

подшипниках с телами качения и одном или более упорных подшипниках скольжения, или без упорных подшипников скольжения - В;

подшипниках с телами качения и одном или более упорных подшипниках скольжения и герметизацией опоры - ВУ;

одном радиальном и одном или более упорных подшипниках скольжения (остальные подшипники с телами качения) - Н;

одном радиальном и одном или более упорных подшипниках скольжения (остальные подшипники с телами качения) и герметизацией опоры - НУ;

двух или более радиальных подшипниках скольжения с одним или более упорным подшипником скольжения - А;

двух или более радиальных подшипниках скольжения с одним или более упорным подшипником скольжения и герметизацией опоры - АУ.

3.5 Основные размеры долот и обозначения присоединительной резьбы должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1 .

Примечание - Рисунок не определяет конструкцию долота.

Рисунок 1

Таблица 1

Размеры в миллиметрах

| Диаметр долота D |  | Диаметр упорного уступа Dl ±0,4 | Длина ниппеля L -4,8 | Обозначение присоединительной резьбы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номин. | Пред. откл. |  |  |  |
| 76,0 | + 0,6 | 57,0 | 50 | З-42 |
| 93,0 | + 0,8 | 65,0; 77,4; 78,18 | 76; (60) | З-50 |
| 95,3 |  | 77,4; 78,18; 83,0 |  | З-63,5; З-66 |
| 98,4 |  |  |  |  |
| 114,3 |  |  |  |  |
| 117,5 |  | 92,47 | 88,9; (70) | З-76 |
| 120,6 |  |  |  |  |
| 127,0 |  |  |  |  |
| 130,2 |  | 92,47; 105,17 | 88,9; 95,25; (70) | З-76; З-88 |
| 132,0 |  |  |  |  |
| 139,7 |  | 83,0; 105,17 | 70,0; 95,25; (60) | З-63,5; З-88 |
| 146,0 |  |  |  |  |
| 151,0 |  |  |  |  |
| 161,0 |  |  |  |  |
| 165,1 |  |  |  |  |
| 171,4 |  |  |  |  |
| 187,3 |  |  |  |  |
| 190,5 |  | 136,13 | 107,95; (80) | З-117 |
| 200,0 |  |  |  |  |
| 212,7 |  |  |  |  |
| 215,9 |  |  |  |  |
| 222,3 |  |  |  |  |
| 238,1 |  |  |  |  |
| 241,3 |  | 142,1; 187,72 | 102; 127; (80) | З-121; З-152 |
| 244,5 |  |  |  |  |
| 250,8 |  |  |  |  |
| 269,9 |  |  |  |  |
| 295,3 |  |  |  |  |
| 304,8 |  |  |  |  |
| 311,1 |  |  |  |  |
| 320,0 |  |  |  |  |
| 349,2 |  |  |  |  |
| 365,1 | + 1,6 | 187,72; 196,0; 203*; 215,9 | 127,0; (80); 133,35 | З-152; З-171; З-177 |
| 368,3 |  |  |  |  |
| 371,5 |  |  |  |  |
| 374,6 |  |  |  |  |
| 393,7 |  |  |  |  |
| 444,5 |  |  |  |  |
| 469,9 | + 2,4 |  |  |  |
| 473,1 |  | 196,0; 215,9; 243,28; 243,8 | 127,0; 133,35; 136,53; 137,0 | З-171; З-177; З-201 |
| 490,0 |  |  |  |  |
| 508,0 |  |  |  |  |
| * Для корпусных долот с муфтовой присоединительной резьбой. Примечания 1 Размеры в скобках указаны для долот с укороченной резьбой. 2 По заказу потребителя допускается изготовление долот с размерами, отличными от указанных. 3 Долота с опорами А и В следует изготовлять: с D = мм, с D от мм до 320,0 мм, с D от (349,2 ± 1,5) мм до (393,7 ± 1,5) мм; с D ³ 444,5 мм ± 2,0 мм. |  |  |  |  |

Пример условного обозначения трехшарошечного долота диаметром 215,9 мм для бурения абразивных пород средней твердости (СЗ), с боковой гидромониторной промывкой (Г), на двух или более радиальных подшипниках скольжения с одним или более упорным подшипником скольжения и герметизацией опоры (АУ):

Долото шарошечное III 215,9 СЗ-ГАУ ГОСТ 20692-2003

# 4 Технические требования

4.1 Долота следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта, по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

4.2 Точность изготовления долот должна соответствовать значениям, указанным в таблице 2 .

Таблица 2

Размеры в миллиметрах

| Наименование параметра | Тип долота | Норма точности для долот диаметрами, не более |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от 76,0 до 98,4 включ. | св. 98,4 до 171,4 включ. | св. 171,4 до 250,8 включ. | св. 250,8 до 311,1 включ. | св. 311,1 до 349,2 включ. | св. 349,2 до 393,7 включ. | св. 393,7 до 490,0 включ. | св. 490,0 |
| Разновысотность шарошек относительно упорного уступа | М, МС, С, МЗ, МСЗ, СЗ | 1,1 | 1,5 | 1,6 |  | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 3,3 |
|  | СТ, Т, ТЗ, ТКЗ | 0,9 | 1,3 | 1,6 |  | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 3,3 |
|  | ОК, К | 0,7 | 1,0 | 1,2 |  | 1,5 | 1,7 | 2,6 | - |
| Радиальное биение шарошек относительно оси резьбы | М | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 3,0 | 3,8 |
|  | МС, С, МЗ, МСЗ, СЗ | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,8 |
|  | СТ, Т, ТЗ, ТКЗ | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 3,0 |
|  | ОК, К | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 3,0 | - |

4.3 Долота следует изготовлять с правой конической замковой резьбой.

Резьбы З-42 и З-63,5 - по техническому документу, утвержденному в установленном порядке.

Резьба З-50 - по ГОСТ 7918.

Остальные резьбы (кроме величины натяга) - по ГОСТ 28487.

Соответствие обозначений присоединительной резьбы по настоящему стандарту и спецификации 7 Американского нефтяного института ( API Spec 7) приведено в приложении А.

4.4 Натяг конической замковой резьбы должен быть:

10 ,35+0,4 мм - для ниппельной резьбы З-42;

10 ,00+0,4 мм - для ниппельной резьбы З-50;

16 ,00+0,4 мм - для ниппельной резьбы З-63,5;

15 ,875  мм - для ниппельных резьб З-88, З-117, З-121, З-152, З-171, З-177, З-201;

0  мм - для муфтовых резьб З-88, З-117, З-121, З-152, З-171, З-177, З-201.

4.5 Система промывки гидромониторных долот диаметрами 190,5 мм и более должна быть герметична при давлении жидкости 7,85 МПа; диаметрами менее 190,5 мм - при давлении жидкости 5 МПа.

4.6 Насадки в гидромониторных долотах с боковой промывкой диаметрами 190,5 мм и более должны удерживаться при давлении жидкости 7,85 МПа; диаметрами менее 190,5 мм - при давлении жидкости 5 МПа. Насадки должны быть сменными.

4.7 В сварных швах на поверхностях упорного уступа ниппеля и на расстоянии 25 мм над упорным уступом ниппеля не допускаются дефекты сварки, на остальной резьбовой части ниппеля допускаются единичные поры и раковины диаметром не более 1 мм в количестве не более 3 шт. на каждом шве. На резьбовой части корпусных долот допускаются единичные поры и раковины диаметром не более 2 мм в количестве до 5 шт.

4.8 Требования к материалам, химико-термической обработке, комплектующим, краскам, смазкам должны соответствовать нормативной и технической документации, утвержденной в установленном порядке.

4.9 Поверхность долот, кроме присоединительной резьбы, упорного уступа ниппеля (упорного торца муфты), торца ниппеля и заходной фаски должна быть покрыта ровным слоем краски. После высыхания краска должна прочно удерживаться на долоте. Класс покрытия VII - по ГОСТ 9.032 .

4.10 Поры, вздутия, мелкие пузыри и выступания коррозии через краску, а также попадание краски на присоединительную резьбу, упорный уступ, клапаны, в отверстия крышек смазочных резервуаров, промывочные каналы гидромониторных долот не допускаются.

4.11 Присоединительная резьба должна быть покрыта антикоррозионной смазкой.

4.12 Опоры шарошек должны быть заполнены смазкой. Заполнение смазкой долот с опорой НУ следует проводить до появления смазки из-под манжеты. Долота с опорами АУ и ВУ перед заполнением смазкой вакуумируют.

4.13 Шарошки долот с опорами АУ, НУ, ВУ должны проворачиваться на опорах от руки со значительным усилием. Шарошки долот с опорами Н, В, А должны свободно и плавно проворачиваться на опорах от усилий руки.

Зацепление зубьев или зубков одной шарошки за зубья или зубки, а также за корпус другой шарошки не допускается.

4.14 Пружинное кольцо компенсационного узла долота должно заходить по всему периметру в канавку и не иметь повреждений, а крышка не должна проворачиваться от руки.

4.15 Требования надежности

4.15.1 Срок сохраняемости долот - не менее 18 мес со дня изготовления.

4.16 Комплектность

4.16.1 В комплект поставки входят: долото с установленными насадками и (или) клапанами, а также паспорт долота.

По согласованию с потребителем допускается поставка долот без насадок.

4.17 Маркировка

4.17.1 Маркировка долот должна быть четкой и сохраняться на протяжении срока службы долота.

4.17.2 На торце ниппеля (пояске муфты) маркируются:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение долота (допускается обозначение стандарта не маркировать);

- обозначение присоединительной резьбы (по требованию потребителя);

- порядковый номер долота по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- дата изготовления (месяц, год);

- клеймо технического контроля.

Примечание - Допускается маркирование товарного знака предприятия-изготовителя на других поверхностях долота.

4.18 Упаковка

4.18.1 Поверхность присоединительной резьбы, включая упорный уступ ниппеля (упорный торец муфты), торец ниппеля и заходную фаску, должна быть полностью покрыта ровным слоем консервационной смазки по технической документации, утвержденной в установленном порядке.

4.18.2 Долота упаковывают в соответствии с технической документацией, утвержденной в установленном порядке.

По согласованию с потребителем допускается не упаковывать долота, при этом должна быть обеспечена защита присоединительной резьбы.

Каждое долото должно сопровождаться паспортом, содержащим:

- наименование продукции;

- наименование страны-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя;

- область применения продукции;

- основные технические характеристики;

- изображение знака соответствия для сертифицированной продукции;

- юридический адрес предприятия-изготовителя (продавца);

- массу нетто;

- комплектность;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- дату изготовления;

- код IADC (по требованию потребителя).

# 5 Правила приемки

5.1 Для контроля соответствия долот требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель должно проводить приемосдаточные испытания по ГОСТ 15.309 .

5.2 Объем выборки при приемосдаточных испытаниях: 100 % - по 3 ,5, 4.2 , 4.4 - 4.6 , 4.9 - 4.14 , 4.16 - 4.18 ; 10 % - по 4.7 .

# 6 Методы контроля

6.1 Контроль размеров долот следует проводить с применением универсальных или специальных средств измерений.

6.2 Диаметр долот следует контролировать с помощью предельных калибров-колец.

6.3 Разновысотность шарошек относительно упорного уступа, радиальное биение шарошек относительно оси резьбы следует контролировать по техническому документу, утвержденному в установленном порядке, с помощью специальных контрольных приспособлений, штангенрейсмаса по ГОСТ 164 , индикатора часового типа по ГОСТ 577 с ценой деления 0,01 мм.

6.4 Натяг присоединительной резьбы следует контролировать резьбовыми калибрами по техническому документу, утвержденному в установленном порядке. При этом поверхность резьбы должна быть тщательно очищена, а на поверхность резьбы должен быть нанесен тонкий слой жидкого масла.

6.5 Герметичность системы промывки и крепления насадок следует контролировать опрессовкой долот с уплотнением по упорному уступу ниппеля (упорному торцу муфты) в течение 20 с на гидравлическом стенде.

6.6 Методы контроля сварных швов - по ГОСТ 3242 .

6.7 Контроль маркировки, окраски долот, наличие смазки ниппеля и в опорах, отсутствия сколов наплавленного слоя у долот со стальными зубьями, расколотых или имеющих частичные сколы твердосплавных зубков, также по 4.16 - 4.18 проводят визуально.

# 7 Транспортирование и хранение

7.1 Транспортирование долот должно осуществляться любым видом транспорта с соблюдением правил перевозки, действующих на этих видах транспорта при условии защиты долот от атмосферных осадков и механических повреждений.

7.2 Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 .

7.3 Долота следует хранить в сухих закрытых помещениях. Группа условий хранения - 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 .

# 8 Указания по эксплуатации

8.1 Соединение долота с бурильной трубой должно осуществляться с использованием специального приспособления, имеющего конфигурацию долота, и машинного ключа, обеспечивающих сохранность долота при навинчивании.

# 9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель должен гарантировать соответствие долот требованиям настоящего стандарта при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

# Соответствие обозначений присоединительной резьбы по настоящему стандарту и спецификации 7 Американского нефтяного института ( API Spec 7)

| Обозначение присоединительной резьбы по |  |
| --- | --- |
| настоящему стандарту | АР I Spec 7 |
| З -66 | 23/8 Reg |
| З-76 | 27/8 Reg |
| З-88 | 31/2 Reg |
| З-117 | 41/2 Reg |
| З-121 | 41/2 FH |
| З-152 | 65/8 Reg |
| З-171 | 65/8 FH |
| З-177 | 75/8 Reg |
| З -201 | 85/8 Reg |

Ключевые слова: шарошечные долота, сплошное бурение скважин, разновысотность шарошек, радиальное биение шарошек

#### СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения . 1 2 Нормативные ссылки . 1 3 Классификация и основные размеры .. 2 4 Технические требования . 3 5 Правила приемки . 5 6 Методы контроля . 5 7 Транспортирование и хранение . 5 8 Указания по эксплуатации . 6 9 Гарантии изготовителя . 6 ПРИЛОЖЕНИЕ А .. 6 Соответствие обозначений присоединительной резьбы по настоящему стандарту и спецификации 7 Американского нефтяного института ( API Spec 7) 6

Источник:http://www.znaytovar.ru/gost/2/GOST_206922003_Dolota_sharoshe.html