Трубы обсадные и муфты к ним

ГОСТ  632-80

http://www.cskz.ru/UserFiles/File/GOSTs/Trub/gost632-80.pdf

Трубы с удлиненной треугольной резьбой-У и муфты к ним

Размеры, мм

| Условный | Труба |  |  |  | Муфта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| диаметр трубы | Наружный диаметр D | Толщина стенки s | Внутренний диаметр d | Масса 1 м, кг | Наружный диаметр Dн | Длина Lм | Масса, кг |
| 114 | 114,3 | 6,4 7,4 8,6 10,2 | 101,5 99,5 97,1 93,9 | 16,9 19,4 22,3 26,7 | 127,0 (133,0) | 177 | 4,1 (5,6) |
| 127 | 127,0 | 6,4 7,5 9,2 10,7 | 114,2 112,0 108,6 105,6 | 19,1 22,1 26,7 30,7 | 141,3 (146,0) | 196 | 5,7 (7,0) |
| 140 | 139,7 | 7,0 7,7 9,2 10,5 | 125,7 124,3 121,3 118,7 | 22,9 25,1 29,5 33,6 | 153,7 (159,0) | 203 | 6,4 (8,5) |
| 146 | 146,1 | 7,0 7,7 8,5 9,5 10,7 | 132,1 130,7 129,1 127,1 124,7 | 24,0 26,2 28,8 32,0 35,7 | 166,0 | 215 | 9,7 |
| 168 | 168,3 | 7,3 8,0 8,9 10,6 12,1 | 153,7 152,3 150,5 147,1 144,1 | 29,0 31,6 35,1 41,2 46,5 | 187,7 | 222 | 11,3 |
| 178 | 177,8 | 8,1 9,2 10,4 11,5 12,7 13,7 15,0 | 161,6 159,4 157,0 154,8 152,4 150,4 147,8 | 33,7 38,2 42,8 47,2 5,1,5 55,5 60,8 | 194,5 (198,0) | 228 | 10,7 (12,4) |
| 194 | 193,7 | 8,3 9,5 10,9 12,7 15,1 | 177,1 174,7 171,9 168,3 163,5 | 36,1 43,3 49,2 56,7 66,5 | 215,9 | 235 | 15,5 |
| 219 | 219,1 | 8,9 10,2 11,4 12,7 14,2 | 201,3 198,7 196,3 193,7 190,7 | 46,3 52,3 68,5 64,6 71,5 | 244,5 | 254 | 21,6 |
| 245 | 244,5 | 8,9 10,0 11,1 12,0 13,8 15,9 | 226,7 224,5 222,3, 220,5 216,9 212,7 | 51,9 58,0 63,6 68,7 78,7 89,5 | 269,9 | 266 | 25,3 |

Таблица 4

Трубы с трапецеидальной резьбой и муфты к ним-ОТТМ

Размеры, мм

| Услов- | Труба |  |  |  | Муфта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ный | Наруж- | Толщина | Внутрен- | Масса 1 | Наружный диаметр |  | Длина Lм | Масса, кг |  |
| диаметр трубы | ный диаметр D | стенки s | ний диаметр d | м, кг | Dн | Dс |  | Dн | Dс |
| 114 | 114,3 | 6,4 7,4 8,6 10,2 | 101,5 90,5 97,1 93,9 | 16,9 19,4 22,3 26,7 | 127,0 (133,0) | 123,8 | 170 | 4,0 (5,6) | 3,0 |
| 127 | 127,0 | 6,4 7,5 9,2 10,7 | 114,2 112,0 108,6 105,6 | 19,1 22,1 26,7 30,7 | 141,3 (146,0) | 136,5 | 174 | 4,8 (6,6) | 3,3 |
| 140 | 139,7 | 6,2 7,0 7,7 9,2 10,5 | 127,3 125,7 124,3 121,3 118,7 | 20,4 22,9 25,1 29,5 33,6 | 153,7 (159,0) | 149,2 | 182 | 5,3 (7,3) | 4,1 |
| 146 | 146,1 | 5 7,0 7,7 8,5 9,5 10,7 | 133,1 132,1 130,7 129,1 127,1 124,7 | 22,3 24,0 26,2 28,8 32,0 35,7 | 166 | 156 | 182 | 7,9 |  |
| 168 | 168,3 | 7,3 8,0 8,9 10,6 12,1 | 153,7 152,3 150,5 147,1 144,1 | 29,0 31,6 35,1 41,2 46,5 | 187,7 | 177,8 | 190 | 9,5 | 4,8 |
| 178 | 177,8 | 6,9 8,1 9,2 10,4 11,5 12,7 13,7 15,0 | 161,0 161,6 159,4 157,0 151,8 152,1 150,4 147,8 | 29,1 33,7 38,2 42,8 47,2 51,5 55,5 60,8 | 194,5 (198,0) | 187,3 | 198 | 8,6 (10,5) | 5,3 |
| 194 | 193,7 | 7,6 8,3 9,5 10,9 12,7 15,1 | 178,5 177,1 174,7 171,9 168,3 163,5 | 35,0 38,1 43,3 49,2 55,7 66,5 | 215,9 | 206,4 | 206 | 13,4 | 8,0 |
| 219 | 219,1 | 7,7 8,9 10,2 11,4 12,7 14,2 | 203,7 201,3 198,7 196,3 193,7 190,7 | 40,2 46,3 52,3 58,5 64,6 71,5 | 244,5 | 231,8 | 218,0 | 18,0 | 9,6 |
| 245 | 244,5 | 7,9 8,9 10,0 11,1 12,0 13,8 15,9 | 228,7 226,7 224,5 222,3 220,5 216,9 212,7 | 46,2 51,9 58,0 63,6 68,7 78,7 89,5 | 269,9 | 257,2 | 218 | 19,9 | 10,7 |
| 273 | 273,1 | 8,9 10,2 11,4 12,6 13,8 15,1 16,5 | 255,3 252,7 250,3 247,9 245,5 242,9 240,1 | 57,9 65,9 73,7 80,8 88,5 96,1 104,5 | 298,5 | 285,8 | 218 | 22,2 | 12,0 |
| 299 | 298,5 | 8,5 9,5 11,1 12,4 14,8 | 281,5 279,5 276,3 273,7 268,9 | 60,5 67,9 78,3 87,6 103,5 | 323,9 | - | 218 | 24,1 | - |
| 324 | 323,9 | 8,5 9,5 11,0 12,1 14,0 | 306,9 304,9 301,9 299,1 295,9 | 66,1 73,6 84,8 95,2 106,9 | 351,0 | - | 218 | 26,1 | - |
| 340 | 339,7 | 9,7 10,9 12,2 13,1 14,0 15,4 | 320,3 317,9 312,3 313,5 311,7 308,9 | 78,6 88,6 98,5 105,2 112,2 123,5 | 365,1 | - | 218 | 27,3 | - |