МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 1

по дисциплине «Технология бурения скважин»

на тему: «Проектирование конструкции скважины»

Вариант 7

Выполнил: студент группы РТ‑23‑12

Фамилия И.О.

Проверил: доцент, к.т.н.

Балицкий В.П.

Москва 2026

# ВВЕДЕНИЕ

Конструкция скважины — совокупность данных о числе и глубинах спуска обсадных колонн, их диаметрах, диаметрах долот для бурения каждого интервала и интервалах цементирования. Проектирование конструкции — один из основных разделов рабочего проекта на строительство скважины: от него зависят безаварийность проводки, качество разобщения пластов и долговечность скважины.

Цель работы — спроектировать конструкцию газовой скважины глубиной 2100 м по заданным геолого-техническим условиям (вариант 7). Для этого необходимо:

- рассчитать индексы давлений;

- построить совмещённый график давлений;

- определить число и глубины спуска обсадных колонн;

- выбрать и обосновать интервалы цементирования обсадных колонн;

- рассчитать диаметры долот и обсадных колонн;

- нарисовать схему конструкции скважины;

- выбрать диаметры долот и обсадных колонн по зарубежной методике и сравнить результаты с отечественной методикой.

Все расчёты выполнены в Excel (прилагаемый файл с расчётами), в записке приведены расчётные формулы, результаты и их обоснование.

# 1	Исходные данные

Назначение скважины — газовая. Глубина скважины — 2100 м. Диаметр эксплуатационной колонны — 114,3 мм. До глубины 250 м разрез сложен неустойчивыми породами, склонными к поглощениям. Сведения о горных породах и давлениях приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Геологический разрез и давления

| Интервал, м | Порода | Пластовое давление PF, МПа | Давление поглощения PFR, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–800 | алевролит | 8,0 | 9,6 |
| 800–1000 | глина голубая | 8,8 | 12,5 |
| 1000–1900 | песчаник | 23,8 | 28,5 |
| 1900–2100 | известняк | 27,3 | 30,5 |

Давления в таблице отнесены к подошве соответствующего интервала (глубине z, равной нижней границе интервала).

# 2	Расчёт индексов давлений

Коэффициент аномальности пластового давления и индекс давления поглощения рассчитываются по формулам:

KF=PFρw⋅g⋅z,  1

KFR=PFRρw⋅g⋅z,  2

где PF — пластовое давление на глубине z, Па; PFR — давление поглощения, Па; ρw=1000 кг/м³ — плотность воды; g=9,81 м/с² — ускорение свободного падения; z — глубина, м.

Относительная плотность бурового раствора по Правилам безопасности [4, п. 2.7.3.3] должна обеспечивать превышение гидростатического давления над пластовым не менее чем на 10 % в интервале 0–1200 м и на 5 % — ниже 1200 м:

ρR=KS⋅KF,  3

где KS — коэффициент безопасности: KS=1,1 при z<1200 м; KS=1,05 при z>1200 м.

ρm=ρR⋅ρw,  4

где ρm — плотность бурового раствора, кг/м³.

Пример расчёта для интервала 0–800 м:

KF=8,0⋅1061000⋅9,81⋅800=1,019; KFR=9,6⋅1061000⋅9,81⋅800=1,223;

ρR=1,1⋅1,019=1,121; ρm=1,121⋅1000=1121 кг/м3.

Песчаник (1000–1900 м) пересекает границу 1200 м, поэтому для него ρR рассчитана отдельно для участков 1000–1200 м (KS=1,1) и 1200–1900 м (KS=1,05). Результаты расчёта для всех интервалов приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Индексы давлений и относительная плотность бурового раствора

| Интервал, м | KF | KFR | KS | ρR | ρm, кг/м³ | KF<ρR<KFR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0–800 | 1,019 | 1,223 | 1,10 | 1,121 | 1121 | да |
| 800–1000 | 0,897 | 1,274 | 1,10 | 0,987 | 987 | да |
| 1000–1200 | 1,277 | 1,529 | 1,10 | 1,405 | 1405 | да |
| 1200–1900 | 1,277 | 1,529 | 1,05 | 1,341 | 1341 | да |
| 1900–2100 | 1,325 | 1,481 | 1,05 | 1,391 | 1391 | да |

Условие KF<ρR<KFR выполняется в каждом интервале по отдельности. В интервале 800–1000 м пластовое давление ниже гидростатического (KF=0,897), поэтому формально ρR<1; фактически этот интервал бурится раствором вышележащего интервала (см. раздел 3).

# 3	Совмещённый график давлений

По данным таблицы 2 построен совмещённый график давлений (рисунок 1) — зависимости KF, KFR и ρR от глубины. Для каждого необсаженного участка ствола должно выполняться условие

KF<ρR<KFR,  5

причём весь открытый ствол бурится раствором одной плотности: если ρR, необходимая для нижнего интервала, больше KFR какого-либо вышележащего открытого интервала (поглощение) или ρR верхнего интервала меньше KF нижнего (газопроявление), условия бурения несовместимы и верхний интервал необходимо перекрыть обсадной колонной.

Рисунок 1 – Совмещённый график давлений

Анализ графика (снизу вверх):

- Для бурения интервала 1000–2100 м необходима плотность, равная наибольшему значению ρR в нём: ρR=1,405 (участок 1000–1200 м). Она удовлетворяет условию (5) во всём интервале: KF max=1,325<1,405<KFR min=1,481. Следовательно, интервал 1000–2100 м можно бурить одним стволом.

- Эта плотность больше индекса давления поглощения вышележащих пород: KFR=1,223 (0–800 м) и KFR=1,274 (800–1000 м) — при вскрытии песчаника с открытым стволом выше 1000 м произойдёт поглощение. Одновременно плотность, допустимая для интервала 0–1000 м (ρR=1,121), меньше KF=1,277 песчаника — возникнет газопроявление. Условия бурения интервалов 0–1000 м и 1000–2100 м несовместимы, интервал 0–1000 м перекрывается промежуточной колонной.

- Интервал 0–1000 м бурится раствором с ρR=1,121: 1,019<1,121<1,223 — условия совместимы.

Таблица 3 – Принятая плотность бурового раствора по интервалам бурения

| Интервал бурения | Глубина, м | ρR | ρm, кг/м³ | KF max | KFR min | Совместимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| под кондуктор | 0–260 | 1,121 | 1121 | 1,019 | 1,223 | да |
| под промежуточную колонну | 260–1000 | 1,121 | 1121 | 1,019 | 1,223 | да |
| под эксплуатационную колонну | 1000–2100 | 1,405 | 1405 | 1,325 | 1,481 | да |

Проверка принятых плотностей по Правилам безопасности [4, п. 2.7.3.3–2.7.3.4] — превышение гидростатического давления над пластовым и отсутствие поглощения — выполнена на подошве каждого интервала (таблица 4):

Pгс=ρR⋅ρw⋅g⋅z, PFz=KF⋅ρw⋅g⋅z, ΔP=Pгс−PF.  6

Таблица 4 – Проверка репрессии и отсутствия поглощения

| z, м | ρR | PF, МПа | Pгс, МПа | PFR, МПа | ΔP, МПа | Репрессия, % | Требуется, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 1,121 | 8,00 | 8,80 | 9,60 | 0,80 | 10,0 | 10 |
| 1000 | 1,121 | 8,80 | 11,00 | 12,50 | 2,20 | 25,0 | 10 |
| 1200 | 1,405 | 15,03 | 16,53 | 18,00 | 1,50 | 10,0 | 10 |
| 1900 | 1,405 | 23,80 | 26,18 | 28,50 | 2,38 | 10,0 | 5 |
| 2100 | 1,405 | 27,30 | 28,94 | 30,50 | 1,64 | 6,0 | 5 |

Во всех интервалах репрессия не меньше нормативной, гидростатическое давление меньше давления поглощения, а превышение над пластовым давлением не более 2,38 МПа, что не превышает допустимых 2,5–3,0 МПа для скважин глубже 1200 м.

# 4	Число и глубины спуска обсадных колонн

По результатам анализа совмещённого графика давлений и геологических условий принята конструкция из трёх обсадных колонн:

- Кондуктор — 260 м. До глубины 250 м разрез сложен неустойчивыми породами, склонными к поглощениям; их необходимо перекрыть в первую очередь. Башмак устанавливается на 10 м ниже, в устойчивых породах (алевролит), — 260 м. Кондуктор также служит для установки противовыбросового оборудования.

- Промежуточная колонна — 1000 м. Перекрывает интервал 0–1000 м, несовместимый по условиям бурения с нижележащим песчаником с аномально высоким пластовым давлением (KF=1,277). Башмак устанавливается в подошве голубых глин (непроницаемые породы) на границе с песчаником. Спускать колонну ниже 1000 м нельзя: углубление в песчаник раствором плотностью ρR=1,121<KF=1,277 приведёт к газопроявлению.

- Эксплуатационная колонна — 2100 м (до проектной глубины), диаметр 114,3 мм задан.

# 5	Интервалы цементирования обсадных колонн

Интервалы цементирования выбраны по Правилам безопасности [4]:

- п. 2.7.4.10 — направление и кондуктор цементируются до устья; цементированию подлежат продуктивные горизонты, водоносные и проницаемые горизонты, интервалы пород, склонных к деформациям;

- п. 2.7.4.11 — высота подъёма тампонажного раствора над кровлей продуктивных горизонтов и над башмаком предыдущей обсадной колонны в газовых скважинах — не менее 500 м;

- разрыв сплошности цементного кольца по высоте не допускается.

Таблица 5 – Интервалы цементирования

| Колонна | Глубина спуска, м | Интервал цементирования, м | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Кондуктор | 260 | 0–260 | до устья (п. 2.7.4.10) |
| Промежуточная | 1000 | 0–1000 | 260 − 500 < 0 — подъём цемента до устья |
| Эксплуатационная | 2100 | 500–2100 | на 500 м выше башмака промежуточной колонны (1000 − 500 = 500 м) |

Цементное кольцо эксплуатационной колонны (500–2100 м, высота 1600 м) перекрывает продуктивный известняк (1900–2100 м) с запасом 1400 м над его кровлей (больше требуемых 500 м) и проницаемый песчаник с АВПД (1000–1900 м); перекрытие с промежуточной колонной составляет 500 м.

# 6	Расчёт диаметров долот и обсадных колонн

Расчёт ведётся снизу вверх, начиная с эксплуатационной колонны, диаметр которой задан. Расчётный диаметр долота для бурения под колонну:

DB=dm+2Δ,  7

где dm — наружный диаметр муфты обсадной колонны, мм (по ГОСТ 632-80 [2]); Δ — минимально допустимый радиальный зазор между муфтой и стенкой скважины, мм (таблица 6). Из ряда диаметров долот по ГОСТ 20692-2003 [3] выбирается ближайший диаметр, не меньший расчётного.

Таблица 6 – Минимальный радиальный зазор между муфтой и стенкой скважины

| Условный диаметр ОК, мм | 114, 127 | 140, 146 | 168–245 | 273, 299 | 324–426 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ, мм | 8 | 10 | 13 | 18 | 22 |

Внутренний диаметр предыдущей колонны должен обеспечивать проход долота:

di≥DB+2δ,  8

где δ — зазор между долотом и внутренней стенкой колонны, δ=5−10 мм; принят δ=5 мм. Используются обсадные трубы с трапецеидальной резьбой ОТТМ, которая обеспечивает лучшую герметичность соединений, что важно для газовой скважины.

Эксплуатационная колонна. D=114,3 мм, dm=127,0 мм, Δ=8 мм:

DB=127,0+2⋅8=143,0 мм ⇒ DB=146,0 мм.

Промежуточная колонна. Требуемый внутренний диаметр:

di≥146,0+2⋅5=156,0 мм.

Колонна 168,3 мм не подходит (наибольший внутренний диаметр 153,7 мм < 156,0 мм). Подходит колонна 177,8 мм с толщиной стенки 6,9…10,4 мм (d = 164,0…157,0 мм). Принята толщина стенки 10,4 мм (d = 157,0 мм, фактический зазор δ = 5,5 мм) — наибольшая из допустимых по проходу долота, что даёт запас прочности; окончательно толщина стенки уточняется расчётом колонны на прочность. Для колонны 177,8 мм dm=194,5 мм, Δ=13 мм:

DB=194,5+2⋅13=220,5 мм ⇒ DB=222,3 мм.

Кондуктор. Требуемый внутренний диаметр:

di≥222,3+2⋅5=232,3 мм.

Колонна 244,5 мм не подходит (наибольший внутренний диаметр 228,7 мм < 232,3 мм). Принята колонна 273,1 мм с толщиной стенки 8,9 мм (d = 255,3 мм). dm=298,5 мм, Δ=18 мм:

DB=298,5+2⋅18=334,5 мм ⇒ DB=349,2 мм.

Таблица 7 – Результаты расчёта диаметров (отечественная методика)

| Параметр | Эксплуатационная | Промежуточная | Кондуктор |
| --- | --- | --- | --- |
| Глубина спуска L, м | 2100 | 1000 | 260 |
| Наружный диаметр D, мм | 114,3 | 177,8 | 273,1 |
| Толщина стенки s, мм | по расчёту на прочность | 10,4 | 8,9 |
| Требуемый di, мм | — | ≥ 156,0 | ≥ 232,3 |
| Внутренний диаметр d, мм | — | 157,0 | 255,3 |
| Диаметр муфты dm, мм | 127,0 | 194,5 | 298,5 |
| Зазор Δ, мм | 8 | 13 | 18 |
| Расчётный DB, мм | 143,0 | 220,5 | 334,5 |
| Долото по ГОСТ 20692, мм | 146,0 | 222,3 | 349,2 |

# 7	Схема конструкции скважины

Схема спроектированной конструкции скважины приведена на рисунке 2, сводные данные — в таблице 8.

Рисунок 2 – Схема конструкции скважины

Таблица 8 – Конструкция скважины

| Колонна | Диаметр колонны, мм | Глубина спуска, м | Диаметр долота, мм | Интервал бурения, м | Интервал цементирования, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кондуктор | 273,1 | 260 | 349,2 | 0–260 | 0–260 |
| Промежуточная | 177,8 | 1000 | 222,3 | 260–1000 | 0–1000 |
| Эксплуатационная | 114,3 | 2100 | 146,0 | 1000–2100 | 500–2100 |

# 8	Выбор диаметров по зарубежной методике и сравнение результатов

По зарубежной методике диаметры обсадных колонн и долот подбираются по схеме соответствия (рисунок 3): от диаметра эксплуатационной колонны по стрелкам последовательно выбираются диаметр долота, затем диаметр следующей колонны и т.д. Чёрные стрелки соответствуют стандартному зазору (Standard), серые — уменьшенному (Low Clearance). Выбор выполнен по схеме в дюймах (1 дюйм = 25,4 мм) с переводом в миллиметры.

Рисунок 3 – Схема подбора диаметров обсадных колонн и долот (зарубежная методика); выбранная цепочка выделена

По стандартному зазору от колонны 4 1/2” (114,3 мм) получена цепочка: долото 6” (152,4 мм) → колонна 7” (177,8 мм) → долото 8 1/2” (215,9 мм) → колонна 9 5/8” (244,5 мм) → долото 12 1/4” (311,2 мм). Сравнение с отечественной методикой приведено в таблице 9.

Таблица 9 – Сравнение результатов отечественной и зарубежной методик

| Колонна | ОК (РФ), мм | Долото (РФ), мм | ОК (заруб.), мм | Долото (заруб.), мм | Δ факт. (заруб.), мм | Δ норм. (РФ), мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационная | 114,3 | 146,0 | 114,3 (4 1/2”) | 152,4 (6”) | 12,7 | 8 |
| Промежуточная | 177,8 | 222,3 | 177,8 (7”) | 215,9 (8 1/2”) | 10,7 | 13 |
| Кондуктор | 273,1 | 349,2 | 244,5 (9 5/8”) | 311,2 (12 1/4”) | 20,7 | 13 |

Фактический зазор для зарубежного варианта рассчитан как Δ=DB−dm/2 с теми же муфтами ОТТМ.

Анализ результатов:

- Диаметры эксплуатационной (114,3 мм) и промежуточной (177,8 мм) колонн по обеим методикам совпадают.

- Под эксплуатационную колонну зарубежная схема даёт долото 152,4 мм (6”) — больше, чем по отечественной методике (146,0 мм). Такого диаметра нет в ряду ГОСТ 20692-2003 (ближайшие 151,0 и 161,0 мм). Кроме того, для прохода долота 152,4 мм внутри колонны 177,8 мм с зазором δ ≥ 5 мм нужен внутренний диаметр не менее 162,4 мм, т.е. только тонкостенные трубы (s = 6,9 мм).

- Под промежуточную колонну зарубежная схема даёт долото 215,9 мм (8 1/2”), при котором зазор между муфтой и стенкой скважины 10,7 мм — меньше нормативных 13 мм. Поэтому по отечественной методике принято долото 222,3 мм (8 3/4”), которое уже не проходит в колонну 244,5 мм (наибольший внутренний диаметр 228,7 мм < 232,3 мм). Из-за этого по отечественной методике кондуктор получился 273,1 мм (10 3/4”), а по зарубежной — 244,5 мм (9 5/8”).

- Если в зарубежной схеме взять долото 8 3/4” (как по отечественной методике), то следующей колонной также будет 10 3/4” (273,1 мм), а долото под неё — 14 1/2” (368,3 мм) при стандартном зазоре или 12 1/2” (317,5 мм) при уменьшенном; отечественное значение 349,2 мм лежит между ними.

- Зарубежный вариант компактнее в верхней части: масса кондуктора на 260 м уменьшается с 15,1 до 12,0 т (на 20 %), объём ствола под кондуктор — с 24,9 до 19,8 м³ (на 21 %), что снижает затраты на металл, цемент и буровой раствор.

При работе со схемой в миллиметрах (семинар 1, стр. 18) замечено, что в ветви колонны 177,8 мм подписи узлов не соответствуют дюймовой схеме (вместо долота 215,9 мм указано 177,8 мм, вместо колонны 244,5/250,8 мм — 215,9 мм), поэтому выбор выполнен по схеме в дюймах.

Вывод: зарубежная методика даёт аналогичный результат для эксплуатационной и промежуточной колонн, но за счёт меньших допускаемых радиальных зазоров приводит к меньшим диаметрам кондуктора (244,5 мм вместо 273,1 мм) и долота под него (311,2 мм вместо 349,2 мм). Отечественная методика более консервативна: увеличенные зазоры облегчают спуск колонн и повышают качество цементирования, что важно для газовой скважины с АВПД. Зарубежная — снижает металлоёмкость и объёмы работ.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе спроектирована конструкция газовой скважины глубиной 2100 м:

- рассчитаны индексы давлений и относительная плотность бурового раствора: ρR=1,12 для интервала 0–1000 м и ρR=1,40 для интервала 1000–2100 м;

- по совмещённому графику давлений выявлена несовместимость условий бурения интервалов 0–1000 м и 1000–2100 м (песчаник с АВПД);

- принята трёхколонная конструкция: кондуктор 273,1 мм на 260 м (долото 349,2 мм), промежуточная колонна 177,8 мм на 1000 м (долото 222,3 мм), эксплуатационная колонна 114,3 мм на 2100 м (долото 146,0 мм);

- кондуктор и промежуточная колонна цементируются до устья, эксплуатационная — в интервале 500–2100 м;

- зарубежная методика даёт те же диаметры эксплуатационной и промежуточной колонн, но меньший диаметр кондуктора (244,5 мм) за счёт меньших допускаемых зазоров.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Проектирование конструкции скважины: материалы практического занятия № 1 по дисциплине «Технология бурения скважин». — М.: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, кафедра бурения нефтяных и газовых скважин.

- ГОСТ 632-80. Трубы обсадные и муфты к ним. Технические условия.

- ГОСТ 20692-2003. Долота шарошечные. Технические условия.

- Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ПБ 08-624-03).

- Бастриков С.Н., Калинин А.Г., Оганов А.С., Сазонов А.А. Строительство нефтегазовых скважин. Т. 1. — М.: ИЦ РГУ нефти и газа, 2013.

- Балицкий В.П., Храброва О.Ю. Технологические расчёты при бурении глубоких скважин. — М.: МАКС Пресс, 2008.